คู่มือใช้งาน + วิธีคำนวณ — เครื่องคิดราคางานผู้รับเหมา JR

สำหรับนิดทดสอบระบบ · เปิดบนมือถือ/คอมพิวเตอร์

## 1) เริ่มใช้งาน

- เปิดลิงก์: jraluminium102.github.io/sharepicjr → กดการ์ด “คิดราคาผู้รับเหมา JR”

- ด้านบนมี 6 โหมด (แท็บ): คิดเร็ว · ใบเสนอราคา · เจ้าของ(ทุน/กำไร) · คำนวณโครงสร้าง · เทียบราคา(ช่างพะเยา↔ราคากลาง) · เทียบเหล็ก

## 2) วิธีกรอกข้อมูล (โหมดคิดเร็ว)

- กรอก กว้าง × ยาว (เมตร) → ระบบคิดพื้นที่ (ตร.ม.) ให้

- เลือกจำนวนชั้น: 1 ชั้น → เข็ม I18 / 2 ชั้น → เข็ม I22 (เปลี่ยนชนิดเข็มเองได้)

- กรอก “ระยะยื่นด้านกว้าง” ถ้ามีระเบียง/ต่อเติม (มีผลเข็มเดี่ยว/คู่)

- ระบบคำนวณ จำนวนเสาเข็ม + จำนวนคาน ให้อัตโนมัติ (พิมพ์แก้ทับเองได้)

- ติ๊กงานเสริมที่ต้องการ: ผนัง · ทราย · กระเบื้อง · ไฟฟ้า · ฝ้า · รื้อ · ทาสี (งานที่เป็นช่วงราคา เลื่อน slider เลือกได้)

- ดูราคารวมด้านล่าง · โหมดใบเสนอราคา = ออกใบจริง + VAT · โหมดเจ้าของ = ดูทุน/กำไร

ทดสอบเร็ว: กดปุ่ม “โหลดเคสตัวอย่าง” → กด “ตรวจสูตร” → ต้องได้ 108,930 (ไม่มีผนัง) และ 115,230 (มีผนัง)

## 3) วิธีคำนวณ (ไว้เช็คความเข้าใจ)

เสาเข็ม (คิดทีละด้าน กว้าง/ยาว):

- จำนวนแถวต่อด้าน = ปัดขึ้น( (ด้าน − 1.0) ÷ 4 ) + 1   [ −1.0 = คานยื่นปลาย 0.5 ม. หัวท้าย, เข็มห่างกัน ≤ 4 ม. ]

- เสาเข็มรวม = แถวด้านกว้าง × แถวด้านยาว

- ระยะยื่น: ≤ 1 ม. = เข็มแถวเดียว · > 1 ม. = เข็มคู่ (เพิ่ม 1 แถว) · > 1.5 ม. = เกินสเปก (เพิ่มเสารับปลาย)

คาน:

- คานนอน = แถวด้านกว้าง · คานตั้ง = แถวด้านยาว

- ความยาวคานรวม = (ยาว × แถวกว้าง) + (กว้าง × แถวยาว)

ราคาแต่ละงาน (🟢 ช่างพะเยา):

- เข็ม = จำนวนเข็ม × ราคา/ต้น · ขุด = เข็ม × 2,000 · ฟุตติ้ง = เข็ม × 2,500

- คาน = ความยาวคานรวม × 2,400 · เทพื้น = พื้นที่ × 1,500 · กระเบื้อง = พื้นที่ × ราคา/ตร.ม. · ก่ออิฐ = พื้นที่ผนัง × 1,000

ตัวอย่างเคสจริง: บ้าน 1.8 × 3.5 ม. (พื้นที่ 6.3 ตร.ม.) เข็ม I18 × 4 ต้น

| รายการ | สูตร | บาท |
| --- | --- | --- |
| เข็ม I18 × 4 ต้น | 4 × 11,000 | 44,000 |
| งานขุด | 4 × 2,000 | 8,000 |
| งานฟุตติ้ง | 4 × 2,500 | 10,000 |
| งานคาน | 10.6 ม. × 2,400 | 25,440 |
| งานทราย (เหมา) | — | 7,000 |
| เทปรับพื้น | 6.3 × 1,500 | 9,450 |
| ปูกระเบื้อง | 6.3 × 800 | 5,040 |
| รวม (ไม่มีผนัง) |  | 108,930 |
| + ผนังก่ออิฐ | 6.3 × 1,000 | 6,300 |
| รวม (มีผนังปูน) |  | 115,230 |

หมายเหตุวิศวกร (กว.): ผลคำนวณเป็นค่าประมาณการเพื่อวางแผน/ตั้งราคาเท่านั้น ต้องให้วิศวกรที่มีใบอนุญาต (กว.) ตรวจสอบและเซ็นรับรองแบบ ก่อนก่อสร้างจริง